土壤侵蚀类型

（一）按照土壤侵蚀的成因和发展速度划分

根据引起土壤侵蚀的原因和发展速度，以及是否对土壤资源造成破坏，将土壤侵蚀分为正常侵蚀和加速侵蚀。

正常侵蚀是在没有人类活动干预的自然状态下，纯粹由自然因素引起的地表侵蚀过程。

加速侵蚀人类活动破坏了自然状态，加快和扩大了某些自然因素作用所引起的地表土壤移动过程，直接或间接地加快了土壤侵蚀速度，使侵蚀速率大于土壤的自然形成速度，使土壤遭到严重破坏。

（二）按照土壤侵蚀发生的时间划分

古代侵是指远在人类出现以前的地质时期内，在构造运动和海陆变迁所造成的地形基础上进行的一种侵蚀作用。

现代侵蚀是指人类出现以后，受人类生产活动影响而产生的土壤侵蚀现象。

（三）按照导致土壤侵蚀的外营力来划分

在各种诱发土壤侵蚀的因子中，降水和风是最重要的侵蚀外营力，此外还有重力作用、冻融作用、泥石流作用等。我国的土壤侵蚀类型可分为水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀、冰川侵蚀、泥石流侵蚀（混合侵蚀）和化学侵蚀、生物侵蚀。

水土保持：防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的效益和建立良好的生态环境。

2. (名词解释)

土地荒漠化： 由于气候变化和人类不合理的经济活动等因素,使干旱半干旱和具有干旱灾害的半湿润地区的土地发生了退化。

3. (名词解释) ：林冠截留作用 ：指降水到达林冠层时，有一部分被林冠层枝叶和树干所临时容纳，而后又蒸发返回到大气中去的作用。

4. (名词解释) 沟蚀 ：

是地表径流以比较集中的股流形式对土壤或土体进行冲刷的过程，是面蚀进一步发展的结果。

5. (名词解释) 死库容： 小型水库为了淤积泥沙、养鱼、提高水库自流灌溉水位而预留的库容称为死库容

6. (名词解释)

水土保持学：研究水土流失形式、发生原因和规律、水土保持基本原理，据以制定规划和运用综合措施，防治水土流失，治理江河与风沙，保护、改良和合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，改善农业生产条件，建立良好的生态环境的应用科学。

7. (名词解释) 加速侵蚀： 土壤侵蚀速率大于土壤成土速率的侵蚀过程。加速侵蚀可分为人为加速侵蚀和自然加速侵蚀两种，人为加速侵蚀是由人为不当的经济活动如滥伐森林、开垦陡坡、过度放牧、不合理的耕作以及开矿、修路、工程建设等引起的一种破坏性的土壤侵蚀。

8. (名词解释) 森林凋落物 ：自然界植物在生长发育的过程中所产生的新陈代谢产物，由植物地上部分产生并归还到地面，作为降解者的物质和能量来源，从而维持森林生态系统功能持续稳定的所有有机质的总称。

9. (名词解释) 滑坡： 斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。

10. (名词解释)

土壤侵蚀 ：土壤或其他地面组成物质在外营力的作用下，被剥蚀、破坏、分离、搬运和沉积的过程。

11. (名词解释) 现代侵蚀： 土壤侵蚀发生的时间进行划分的。以人类在地球上出现的时间为分界点，将土壤侵蚀分为古代侵蚀和现代侵蚀。

12. (名词解释) 崩塌： 较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚（或沟谷）的地质现象。

13. (名词解释) 林地枯枝落叶层： 森林植被下矿质土壤表面形成的有机物质层。又称死地被物层。包括未分解的凋落物和已分解的有机物质层次。

14. (名词解释) 套种： 在前季作物生长后期的株行间播种或移栽后季作物的种植方式，也叫套作、串种。套种是一种集约利用时间的种植方式。

15. (名词解释) 复种： 在同一耕地上一年种收一茬以上作物的种植方式。有两年播种三茬，一年播种二茬，一年播种三茬等复种方式。

16. (名词解释) 土壤侵蚀强度 ：评价单元或地块上发生的土壤侵蚀模数的高低程度。定义地壳土壤在自然营力和人类活动等作用下，单位面积单位时间内被剥蚀并发生位移的土壤侵蚀量。

17. (名词解释) 间作混作 ：间作混作：在同一块地上种植2种或2种以上不同的作物，来提高单位面积产量，防止水土流失的一种种植法。

混作:将两种或两种以上生育季节相近的作物按一定比例混合种在同一块田地上的种植方式。

间作:在一块地上，同时期按一定行数的比例间隔种植两种以上的作物，这种裁培方式叫间种。

18. (名词解释) 正常侵蚀： 土壤的生成量和流失量基本相等时所产生的侵蚀过程。

19. (名词解释) 陷穴 ：地表水汇集在节理裂隙中进行潜蚀作用而形成的洞穴。

20. (名词解释) 冰川侵蚀 ：由冰川运动对地表土石体造成机械破坏作用的一系列现象称为冰川侵蚀。

- (名词解释) 土壤侵蚀广度 ：指水土流失面积占总土地面积的百分数

22. (名词解释) 径流系数 ：指年平均经流深与年平均降水量之比。

- (名词解释) 面蚀 ：片蚀或片状侵蚀，是坡地表层土壤比较均匀的流失的现象，主要包括溅蚀，片蚀和细沟侵蚀三种形式。主要发生在没有植被或植被稀少的坡地上。

24. (名词解释) 截留率 ：该时段内林冠截留量与林外降水量之比

25. (名词解释) 现代侵蚀 ：人类历史近期发生的地貌侵蚀过程,有人为因素的参与, 表现为侵蚀速度的加快。

26. (名词解释) 土壤侵蚀广度 ：指水土流失面积占总土地面积的百分数

27. (名词解释) 冰川侵蚀 ：由冰川运动对地表土石体造成机械破坏作用的一系列现象称为冰川侵蚀。

28. (名词解释) 陷穴 ：地表水汇集在节理裂隙中进行潜蚀作用而形成的洞穴。

29. (名词解释) 起沙风速 ：临界风速，是能使地面沙粒开始移动的风速。

30. (名词解释) 森林凋落物：自然界植物在生长发育的过程中所产生的新陈代谢产物，由植物地上部分产生并归还到地面，作为降解者的物质和能量来源，从而维持森林生态系统功能持续稳定的所有有机质的总称。

二. 简答题（共26题，46.8分）

31. (简答题) 简述水土流失的危害。

破坏资源：表土层流失，土层变薄，地形破碎

河道、水库淤浅，加剧洪涝灾害：水土流失造成泥沙淤积江河湖库，形成小洪水、高水位、多险情的局面。

影响交通运输：

危及人民生命财产安全：扬沙、沙尘暴、强沙尘暴，都是风力侵蚀的典型表现形式。危及人们的生活生产和经济发展。

32. (简答题)

面蚀大概分为哪几种？

雨滴击溅侵蚀：指裸露的坡地受到雨滴的击溅而引起的土壤侵蚀现象，它是一次降雨最先发生的土壤侵蚀形态。

层状侵蚀：又称片状侵蚀。当降水在坡面上发生溅蚀，降雨强度超过土壤水分渗透速率时，地面形成泥沙浑浊的薄层水流，把土壤可溶性物质及比较细小的土粒以悬移方式带走，使整个坡地土层均匀减薄。

鳞片状侵蚀：在非农地的坡面上，由于过樵或过牧，自然植被遭到破坏，地被物不能及时恢复，覆盖度降低，呈鳞片状秃斑或践踏成网状的羊道，植被呈鳞片状分布，有植被和没有植被处受溅蚀及径流冲刷情况不同，形成了鱼鳞状面蚀，即鳞片状侵蚀。

细沟状侵蚀：在较陡的坡耕地上，暴雨过后，坡面被小股径流冲刷，形成许多细密的小沟。

33. (简答题) 简述梯田的作用？

改变地形，减沙、改善土壤水分和肥力

拦截天然降水

修建梯田，对培肥土壤，提高产量

34. (简答题)

简述水土保持的意义。

①  保护土地资源，维护土地生产力。

②  充分利用降水资源，提高抗旱能力。

③  改善区域生态环境，促进当地社会和经济发展。

④  减少江河湖库泥沙淤积，减轻下游洪涝灾害。

⑤  减少江河湖库非点源污染，保护与改善水质。

35. (简答题)

土壤侵蚀有哪些形式。

水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀、冰融侵蚀、泥石流侵蚀。

36. (简答题) 简述人类加剧土壤侵蚀的活动主要表现的几个方面

对各类土地的开垦、利用，如在坡地上垦殖，过度樵采、滥伐森林、过度放牧等。

37. (简答题) 简述森林土壤透水作用原理

1．改善了土壤理化性质

森林每年都产生大量的枯枝落叶，同时土壤中还有相当数量的树根和草根腐烂，可大量增加土壤中的有机质，形成良好的团粒结构，使土壤容重减小、孔隙度增大。

2．根系腐烂形成了大量孔道

森林土壤中林木根系盘根错节，且分布较深，林木采伐后，这些根系逐渐腐烂，形成根系孔道。

3．土壤动物活动形成了大量洞穴、孔道

森林中大量的枯枝落叶，给土壤动物提供了丰富的食物和良好的隐蔽场所，这些动物不仅疏松了土壤，产生了大量的洞穴、孔道，而且其排泄物能在土壤表面形成良好的水稳性团粒结构，增大土壤空隙。

38. (简答题) 水源涵养林树种的选择应从哪几个方面考虑

水源涵养林要求能够形成具有深厚、松软死地被层的乔灌木混交林，因此要注意造林树种的选择和造林技术。

1、根系发达且分布较深，具有改良和网络土壤的作用；

2、 树冠浓密，落叶丰富且易分解，能有效地起到改良土壤的作用，如刺槐、沙棘、紫穗槐等；

3、生长迅速，能尽快郁闭，减轻雨滴对地表土壤的冲击；

4、适应特殊的环境条件，如在干旱瘠薄的坡地上要耐干旱、瘠薄（沙棘、柠条、胡枝子、樟子松、马尾松、合欢等），在进水凹地要能够耐水湿（如柽柳、柳树等）

39. (简答题) 水土保持工程按其分布和作用，一般分为几类？

(1) 坡面治理工程。坡面治理工程的作用在于通过改变小地形，将降水就地拦蓄,减少或防止形成坡面径流，保持水土，改善坡耕地生产条件，为作物的稳产、高产和生态环境建设创造条件。

(2) 沟道治理工程。沟道治理工程的作用在于防止沟头前进、沟床下切、沟岸扩张减缓沟道纵坡、调节山洪洪峰流量，减小山洪流速，变荒沟为良田。

(3) 山区小型水利工程。小型水利工程的作用在于拦蓄坡地径流，减缓流速，减少水土流失危害，灌溉农田，提高农作物产量。

40. (简答题) 梯田建设的基本原则？

适用性、坚固性、增产、节省费用

41. (简答题) 谷坊的作用？

1固定与抬高侵蚀基准面，防止沟床下切

2拾高沟床，稳定山坡坡脚，防止沟岸扩张及滑坡;

3减缓沟道纵坡，减小山洪流速，减轻山洪或泥石流灾害

4使沟道逐渐淤平，形成坝阶地，为发展农林业生产创造条件

42. (简答题) 简述水土保持的主要研究内容。

研究水土流失形式、发生原因和规律、水土保持基本原理，据以制定规划和运用综合措施，防治水土流失，治理江河与风沙，保护、改良和合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，改善农业生产条件，建立良好的生态环境的应用科学。

43. (简答题) 风蚀的三种移动方式？

风蚀发生时，表现出以下三种移动方式：

扬失：粒径小于0.1mm的沙粒和粘粒重量极小，可被风卷扬至高空，随风运行。

跃移：粒径在0.25-0.5mm的中细沙粒，受风力冲击脱离地表，升高至10cm的峰值后当受到比在地表处较大的水平风力及其本身重力的影响时，沙粒将沿着两者的合力方向急速下降，返回地表，并以较大的能量撞击地表，使一些较大的沙粒移动。

滚动：粒径在0.5-2mm的较大颗粒，不易被风吹离地表，沿沙面滚动或滑动。

以跃移为主要方式

44. (简答题) 植被在水土保持上的主要功效

1植被能使土壤具有良好的结构，提高土壤孔隙度和水分渗透咐侍性，以此减少地表径流量及其流速。

2枯枝落叶层可起到过滤泥沙和类似海绵吸水的作用，通过对地表径流的滞缓、过滤和分散作用，防止地表径流冲刷与面蚀、沟蚀的进一步发展。

3植物的根系，在土壤中像网状般交织，固结土壤，防止坡面侵蚀的形成，加固斜坡和固定陡坡，增强了土壤的抗蚀性能搜橘，减少滑坡、泥石流和山洪的发生。

45. (简答题) 水土保持耕作措施的防蚀机制

一、截短坡长，减少径流速度和对土壤的冲刷力

水土保持耕作措施大都具有截长坡为短坡的特点，而一般说来坡长越大，坡面径流速度越大，流水的冲刷力越强，土壤冲刷严重。

二、增加地面覆盖，减小雨水和径流对土壤的侵蚀力

在水土保持耕作措施中，有许多措施如草田带状轮作、覆盖耕作、间作套种等，都有增加地面覆盖，保护表土不受雨滴直接冲击、减缓径流的作用。

三、改善土壤理化性质，提高土壤入渗，减少地表径流

由于作物根系的生长以及人为耕作施肥等活动，土壤理化性质明显改善，入渗能力显著提高。

46. (简答题) 简述以增加土壤入渗的水土保持耕作措施

（一） 深松耕法

深松耕法是黑龙江省应用较广的一种农业技术措施，其特点是：只松不翻或上翻下松。它既能蓄住天上水，增加地下水，又能协调蓄水和供水，解决“岗地怕旱，洼地内涝”的矛盾。

深松耕法的重要作用是：①加深耕层土壤，打破犁底层；②蓄水保土，减轻水土流失。

（二）增肥改土

土壤是被侵蚀的对象，土壤理化性质如何对其影响很大。因此，增施有机肥料，改善土壤理化性质，增强土壤抗蚀、抗冲性能，促进土壤中水稳性团粒结构的形成，增强土壤的透水和蓄水能力，对于控制水土流失、保持水土是至关重要的。

增肥改土、培肥地力，为农作物生长创造了有利条件，还可起到增产增收的作用。

（三）草田轮作

在农业生产过程中，将不同的品种的农作物或牧草按一定原则排列成一定的顺序，周而复始地轮换种植就是轮作。

如豆科和禾本科牧草轮播可以增加土壤肥力，减少水土流失，提高农作物产物

47. (简答题) 增加地面覆盖的水土保持耕作措施

（一）草田带状间作

在10°～20°的坡耕地上，每隔10～20m，顺等高线种一条苜蓿带，带宽1～2m（个别有宽到3.5m的），把地面分成几个坡段。

通过每年耕作，草带上部逐渐升高，下部逐渐降低，逐渐形成1.0～1.5m高的台阶，其规律是：原来的坡度越陡，草带的间距越小，开始几年坡度减缓越快。这种方法既能保持水土，又能为坡地变梯田创造条件，还能解决牲畜饲料，一举三得。

（二）间作混作

间作混作是指在同一块地上种植2种或2种以上不同的作物，来提高单位面积产量，防止水土流失的一种种植法。

间作指同时在一块地上成行或带间隔地种植生长期相近的作物。

混作指在同一行或穴内混种生长期相近的作物。间混作利用植物的生物学特性和生态学特性的差异，如种的高矮、叶的大小、根的深浅、有无根瘤菌等，将生长特点不同的农作物长在一起。

（三）套种复种

套种复种是提高土地覆盖率、防止土壤侵蚀，提高农作物产量的农业耕作措施。

套种就是选择两种生长期不同的作物，充分利用作物生长前、后期的空间和时间，达到提高单位面积产量和增加地表覆盖的一种种植方法

复种就是指一年内在同一块土地上种收一茬以上的作物，以增加地面覆盖和农作物产量的方法。常见的复种方式有麦豆复种、麦料复种、小麦油菜复种等等。

（四）覆盖耕作

覆盖耕作是水土保持农业措施的重要内容，主要作用是减轻雨水对土壤的直接冲击，减少土壤水分蒸发、改善土壤水热状况，达到控制水土流失，改善土壤理化性质，提高农作物产量的目的。

主要形式有留茬覆盖、桔杆覆盖、地膜覆盖、青草覆盖、少耕免耕等。

（五）少耕免耕

少耕免耕法是少耕法与免耕法的总称。

少耕法是指一次完成多种作业的耕作法，它包括耕播同时进行的“耕播法”；把播种机装在犁的后面而使犁地与播种结合在一起的“犁种”；把种子播在各条带之中而各条带之间留出间隔不进行犁种和播种一次完成的“带状种植”等等。

当少耕减少到除将种子播进土壤外，不再进行任何土壤耕作的最少量耕作法，称为免耕法和零耕法。

48. (简答题) 简述以改变小地形的水土保持耕作措施

（一）等高耕种

等高耕种又叫横坡耕作，即在坡面上沿等高线种植，是坡耕地保持水土最基本、应用最广泛的耕作措施，不仅能拦蓄地面径流，减少土壤冲刷，而且疏松土壤、增厚土层、增加入渗，起到保水、保土、保肥作用。

1）减少坡耕地径流量和冲刷量   2）提高土壤水分含量和抗旱保墒能力  3）提高能力，增加产量

（二）沟垄种植

沟垄种植是在等高耕作基础上进行的，通过耕作，在坡面上形成一道道顺等高线的沟和垄，在沟内或垄上种植作物 。

沟垄种植具有明显的防蚀增产作用，可减少地表径流量60％～90％，减少土壤冲刷量80％～95％，这是我国西北地区广泛采用的保水保土耕作法。

（三）蓄水聚肥耕作

蓄水聚肥耕作法是山西省水土保持研究所试验研究的一种适于山丘区旱地的耕作技术，也叫“丰产沟”，蓄水增产效果十分显著。

能够蓄水保土，抗旱力强；集中施肥，活土层厚；种地养地，不断培肥；边行优势，得到发挥。

49. (简答题)

土壤侵蚀有哪些形式。

水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀、冰融侵蚀、泥石流侵蚀。

50. (简答题)

人类可以通过哪三个方面来控制土壤侵蚀

改变地形条件；

改良土壤性状；

改善植被状况。

51. (简答题) 简述人类加剧土壤侵蚀的活动主要表现的几个方面

对各类土地的开垦、利用，如在坡地上垦殖，过度樵采、滥伐森林、过度放牧等。

52. (简答题) 简述降雨量和降雨强度对水土流失的影响

（1）降雨量：影响地表径流，从而影响到水土流失。降雨量越大，水土流失情况越严重。

（2）降雨强度：主要通过影响雨滴对地面的冲击来影响水土流失状况。强度越大的雨滴对地面的冲击越强烈，土壤侵蚀就越严重。同一地区，降雨强度对水土流失的影响比降雨量的影响要大。

53. (简答题) 简述水土流失中的土壤因素的影响

（一）土壤透水性

径流对土壤的侵蚀能力主要取决于地表径流量，而透水性强的土壤往往在很大程度上减少地表径流量。土壤的透水性主要取决于土壤机械组成、土壤结构、土壤孔隙率、土壤剖面构造和土壤含水量等因素。

（二）土壤抗蚀性

土壤抗蚀性是指土壤抵抗雨滴打击和径流悬浮的能力，其大小主要取决于土粒和水的亲和力。亲和力越大，土壤越易分散悬浮，土壤团聚体越易受到破坏而解体。土壤抗蚀性大小，可用水稳性指数（K）表示

（三）土壤抗冲性

土壤抗冲性是指土壤抵抗径流和风等侵蚀力机械破坏作用的能力，通常用土壤的抗冲指数来表示。粘重、紧实的土壤往往具有较强的抗冲性；

另外，植物根系网络和固结作用，可增强土壤的抗冲性。

54. (简答题) 水土保持工程按其分布和作用，一般分为几类？

(1) 坡面治理工程。坡面治理工程的作用在于通过改变小地形，将降水就地拦蓄,减少或防止形成坡面径流，保持水土，改善坡耕地生产条件，为作物的稳产、高产和生态环境建设创造条件。

(2) 沟道治理工程。沟道治理工程的作用在于防止沟头前进、沟床下切、沟岸扩张减缓沟道纵坡、调节山洪洪峰流量，减小山洪流速，变荒沟为良田。

(3) 山区小型水利工程。小型水利工程的作用在于拦蓄坡地径流，减缓流速，减少水土流失危害，灌溉农田，提高农作物产量。

55. (简答题) 论述水土保持林对降雨的三次分配过程

一、林冠层对降雨的截留作用

在降雨过程中，雨滴对裸露土壤表现出直接的侵蚀破坏作用，而郁闭的森林，枝叶繁茂，树冠相接，直接承受着雨水的冲击，使林地土壤免受暴雨雨滴的打击，减轻了土壤侵蚀，延长了产生地表径流的过程。

所谓林冠截留作用，是指降水到达林冠层时，有一部分被林冠层枝叶和树干所临时容纳，而后又蒸发返回到大气中去的作用。

1、林冠层次多，郁闭度大，则其截留量和截留率就大，反之则小。

2、在同样郁闭度条件下，截留率随降雨量和降雨强度的增大而减小

3、降雨前林冠的湿润程度对截留量影响很大，与前次降水相隔时段愈长，林冠干燥，截留雨水潜在能力愈大；反之，与前次降水相隔的时段愈短，截留雨水的潜在能力就愈小

二、林地凋落物及林地枯枝落叶层对地表径流的吸收调节作用

森林凋落物和林地枯枝落叶层是森林土壤区别于其它土壤最明显的特征。林地枯枝落叶层不仅直接承受着穿过林冠和沿树干流下来的雨水，彻底消灭降雨动能，大大减轻了雨滴对地表土壤的直接冲击，增加地表粗糙度，分散、滞缓、过滤地表径流，形成地表保护层;   而且是土壤有机质养分的重要储备库，储存着各种矿物质营养元素，经土壤微生物、动物及植物根系的活动，分解转化释放出大量的养分，供应林木根系吸收利用，同时维持土壤结构的稳定，增加土壤有机质，改良土壤结构，使土壤变得疏松，具有较强的透水和蓄水性能。起到滞蓄径流和泥沙，保护表土免遭径流侵蚀的作用。

森林凋落物层不仅能吸收降水、保护表土免遭雨滴的直接冲击，防止土壤板结，而且还可增加地面粗糙度，起到阻挡、分散径流和调节河川流量、消弱洪峰的作用。延长降水时间。

森林凋落物层吸水性能的大小，一方面与其厚度成正比，另一方面与形成凋落物的树种及其年龄有着密切关系。一般来说分以下几种情况：

1．混交林凋落物层比纯林的厚度大；

2．阔叶林的凋落物层比针叶林厚度大；

3．树龄大的林分凋落物层比树龄小的厚度大。

三、林地土壤的渗透、蓄水作用

森林有改良土壤结构的作用，土壤贮蓄水分的总量取决于土壤的质地、结构和土层深度。表土一般为团粒结构，土壤孔隙率特别是非毛管孔隙率大，为水分渗透、蓄积降水创造了良好条件。

（一）森林土壤的透水作用

林地土壤具有较强的透水性和容水性，这是因为：

1．改善了土壤理化性质

森林每年都产生大量的枯枝落叶，同时土壤中还有相当数量的树根和草根腐烂，可大量增加土壤中的有机质，形成良好的团粒结构，使土壤容重减小、孔隙度增大。

2．根系腐烂形成了大量孔道

森林土壤中林木根系盘根错节，且分布较深，林木采伐后，这些根系逐渐腐烂，形成根系孔道。

3．土壤动物活动形成了大量洞穴、孔道

森林中大量的枯枝落叶，给土壤动物提供了丰富的食物和良好的隐蔽场所，这些动物不仅疏松了土壤，产生了大量的洞穴、孔道，而且其排泄物能在土壤表面形成良好的水稳性团粒结构，增大土壤空隙。

（二）森林土壤的蓄水作用——水源涵养作用

土壤能够储存水的总量取决于它的非毛管孔隙度和土层厚度，土壤非毛管孔隙度大，其涵养的水量就多。

在土壤孔隙中，毛管孔隙所储存的水分对江河水流和地下水不起作用，但坡地植被所需的水分全靠它们供应。

非毛管孔隙除形成水分运动的通道外，还为水分的暂时贮存提供了场所。这种贮存形式很有意义，因为它还提供了水分的应急贮存场所，延长了水分向底层渗透的时间。

56. (简答题) 简述水土保持的耕作措施及类型

一是以改变地面小地形为主的农业耕作方法，以达到拦截降水、减小地表径流、减轻土壤冲刷目的；

二是以增加地面覆盖为主的农业耕作措施，以减缓地表径流，增强土壤抗冲、抗蚀能力；

三是以增加土壤入渗为主的农业耕作措施，其目的是改善土壤理化性质，疏松土壤，增强土壤的渗透性。