第十六章 激光技术简介选择题

16-1 关于激光理论及技术的早期发展，下述描述错误的是(    )

(A) 1917年，爱因斯坦在量子理论的基础上提出了受激辐射的概念，并预见到激光产生的可能性。

(B) 20世纪50年代美国科学家汤斯，发明了微波放大器

(C) 1960年，美国休斯公司实验室的一位年青人梅曼，制成了世界上第一台红宝石激光器

(D) 20世纪70年代初，美国科学家克雷歇尔独立研制成功了半导体双异质结激光器

(E) 1961年，邓锡铭、王之江成功研制出我国第一台蓝宝石激光器”

选择(E)

分析：1961年，我国科学家邓锡铭、王之江研制成功我国第一台红宝石激光器，当时称为“光学量子放大器”，后来采用钱学森的建议，统一翻译为“激光”或“激光器”。

16-2热平衡状态下粒子数的正常分布为(    )

(A)处于低能级上的粒子数总是等于高能级上的粒子数

(B)处于低能级上的粒子数总是少于高能级上的粒子数

(C)处于低能级上的粒子数总是多于高能级上的粒子数

(D)无法确定

选择(C)

分析：热平衡状态下，低能级粒子数多于高能级粒子数，为实现受激辐射，需要打破热平衡，使高能级粒子数多于低能级。

16-3按照原子的量子理论，原子可以通过自发辐射和受激辐射的方式发光，它们所产生

的光的特点是：

(A) 两个原子自发辐射的同频率的光是相干的，原子受激辐射的光与入射光是不相干的

(B) 两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的，原子受激辐射的光与入射光是相干的

(C) 两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的，原子受激辐射的光与入射光是不相干的

(D) 两个原子自发辐射的同频率的光是相干的，原子受激辐射的光与入射光是相干的

选择(B)

分析：自发辐射的光不相干，和频率是否相同无关；受激辐射与入射光是全同的，相干的

16-4关于激光，下述描述错误的是(    )

(A) 所谓激光，就是反应激烈的新型光源，它具有高度相干性，谱线较普通光源宽度较宽

(B) 激光具有亮度高，能量集中的特点

(C) 激光的单色性越好，其方向性越好

(D) 激光谱线具有正态分布线形，谱线宽度∆ν=ν2-ν1，其中ν1、ν2是谱线最大振幅的22处对应的频率

(E) 激光发射过程是受激辐射过程

选择(A)

分析：激光具有方向性好、亮度高、能量集中、高相干性的异于普通光源的特点，是受激辐射，其谱线宽度通常定义为最大光强的一半处的频率(波长)差

16-5关于原子能级之间的跃迁，描述错误的是(    )

(A) 在没有外界影响时，处在高能级原子会自发地跃迁到低能级，这种辐射过程称为自发辐射

(B) 在外界满足一定条件的作用下，原子非自发地从高能级跃迁到低能级，称为受激辐射

(C) 对于激光工作物质，有目的注入能量，使原子从低能级按设计要求跃迁到高能级的过程，叫做受激吸收

(D) 无论是受激辐射、自发辐射或者受激吸收，满足跃迁条件的一定是具有满足跃迁关系的光子

(E) 红宝石激光器中，起发光作用的是铬离子

选择(D)

分析：光子是辐射或吸收的一种能量形式，当能级间发生跃迁，也可辐射声子

16-6激光器分类中，错误的是(    )

(A) 按工作波段，可分为红外、远红外激光器，可见光激光器、紫外光激光器以及真空紫外激光器，X射线激光器，

(B) 按运转方式，可分为连续激光器，脉冲激光器，超短脉冲激光器

(C) 按工作物质，可分为固体激光器，气体激光器，燃料激光器，半导体激光器等

(D) 常见的固体激光器包括氦氖、红宝石、钕玻璃、掺钕钇铝石榴石等激光器

选择(D)

分析：氦氖激光器是气体激光器

16-7关于激光应用方面的知识，在下述描述中，

①在科学技术前沿的应用包括激光核聚变、激光冷却、引力波探测等；②激光技术广泛应用在信息的产生、获取、发送、传输、探测、存储、显示等信息技术领域；③在国防军事领域，已实现的激光军事技术包括激光测距仪、激光雷达、激光瞄准具、激光制导武器、激光陀螺、激光通信、激光训练模拟器、激光大屏幕显示系统、激光扫描相机、激光引信、战术激光武器、激光致盲武器等；

其中全面正确的选项为(    )

(A) ①、②

(B) ②、③

(C) ①、②、③

(D) ①、③

选择(C)

分析：激光技术已经涵盖了几乎所有领域，在科学发现、生产生活、国防现代化、交通通信等都起到了重要作用

16-8为使氦氖激光器的相干长度达到1m，它的单色性∆λλ应为(    )

(A) 6.022×1023             (B) 6.328×1010                  (C) 6.022×10-10                   (D) 6.328×10-10

选择(B)

分析：根据单色性定义可知，R=Δλλ=λLc=6328×10-101000=6.328×10-10

16-9 λ=500n的光子单色性∆λλ=10-7，则此光子的位置不确定量∆x为(    )

(A) 3m               (B) 3nm                (C) 5nm             (D) 5m

分析：由p=hλ的微分可知，Δp=hλ2Δλ，由测不准关系ΔxΔp=h，可得Δx=hΔp=λ2Δλ=λR=500×10-910-7=5m，(D)正确

16-10激光器输出光波长=10μm，功率为1w，则每秒从激光上能级向下能级跃迁的粒子数为(    )

(A) 15×1019s-1               (B) 5×1018s-1                (C) 5×1019s-1             (D) 15×1018s-1

选择(C)

分析：P功率=dϕdthν   N=dϕdt=P功率hν=P功率λhc=1×10×10-66.63×10-34×3×108=5×1019s-1，(C)正确