根绝总图制图规范，坐标网格应以细实线表示。

‏从路面的力学性能看，沥青路面属于柔性路面

下列哪种材料不适合用在室外：大理石

利用水面创造倒影时，水面的大小应由景物的高度、宽度、希望能得到的倒影长度，以及 视点 的位置和高度。

把开设水池的地面抬高，在其中设池，是 台地式 的做法。

在给水水源的选择中，在地方性甲状腺肿地区及高氟地区，应选用含 碘 、含氟量适宜。

为生活污水和其他需要除污净化后才能排放的污水另外建立的一套独立的排水系统，则叫做污水排水系统。

排水明渠设计中，梯形明渠的边坡用砖或混凝土块铺砌的一半采用1：0.75  至1:1的边坡，在边坡无铺装情况下应根据不同的边坡条件采用不同的设计系数。

设计等高线在进行竖向设计中的应用不包括   B

A削平山脊B计算土方量C平整场地D陡坡变缓坡或缓坡变陡坡

一般来说，当地面坡度超过 12度   时就应该设置踏步；当地面坡度超过 20度  时一定要设置踏步。

以下关于步石的说法错误的是B

​ A置石也是深埋浅露，一般步石高出地面6-7cm为宜。

B步石形状应表面平整，中间略微凹陷的石块为好，这样使人踏上去更为稳定。

C置石的方向应当与人的前进的方向垂直。

D步石石块的质地最好选择坚硬耐磨的材料，不适宜选用质地松软的砂岩。

对于轮椅来讲，残疾人坡道的宽度最小为 1m，坡面最大斜率为 5度。

以水面为陪衬景，对水面景物给予特殊的造型处理，利用景物象征、表意、传神的作用，来表达某一方面的主题意义，是水景的仿形手法。❌

选择给水水源，首先应满足近距离给水的输送，其次是水质、水量的要求，最后是注意安全防护、经济并结合公园和风景区的发展。❌

对于不良土质的路基施工，例如软土路基，可以先将泥炭、软土全部挖出，并采用抛石挤法、砂垫层法对地基进行加固。✅

表示建筑物、构筑物位置的坐标，宜注其三个角的坐标，如建筑物、构筑物与坐标轴线平行，可注其对角坐标。

细部从形式上分为：标准的细部；地方性的细部；特殊的细部

按瀑布跌落方式分，常见的有直瀑；分瀑；跌瀑；滑瀑     四种。

水从墙壁上顺流而下形成壁泉，大体上有墙壁型；山石型；植物型 3种类型。

​在排洪沟设计中，纵坡应自起端至出口不断增大，但坡度也不应太大，对于浆砌片石的排洪沟，最大允许纵坡为30% ，混凝土排洪沟的最大允许纵坡为  25%

地形的表达与识别方法包括等高线法；坡级法；高程标注法；地形相关符号法

路面中心线在纵断面上位连续相折的直线，为使路面平顺，在折线的交点处要设置成竖向的曲线状，这就叫做园路的 竖曲线。

园路的线形主要包括平面线形、横断面线形；纵断面线形