近代城市环境问题阶段（环境间题恶化阶段）

时间：工业革命开始到20世纪80年代

特点

环境间题与工业和城市同步发展，震惊世界的公害事件接连不断。如毒烟雾事件、富山事件、洛杉矶光化学烟雾事件、多诺拉烟雾事件、伦敦烟雾事件、水侯事仲…··

开始意识到以牺牲环境来求发展不是长远之计，开始关注环境污染和生境退化，一门新的学科—生态修复诞生。

- 风景园林生态修复

以生态修复基础理论为依据，以河流生态系统、湿地生态系统、湖泊生态系统、海洋和海岸带生态系统、草原生态系统森林生态系统修复、土壤污染生态修复、城市生态修复及城市修补为基本内容。

了解国内外生态修复技术前沿动态、理解生态修复的基本理论知识，掌握典型生态环境问题生态修复技术的基本原理及设计方法，在园林绿化等实际工作中有着广阔的应用前景。

生态修复的顺利施行，需要生态学、物理学、化学、植物学、微生物学、分子生物学、栽培学和环境工程等多学科的参与对受损生态系统的修复与维护涉及生态稳定性、生态可塑性及稳态转化等多种生态学理论。

- 生态修复的定义与特点

定义

在生态学原理指导下，以生物修复为基础，结合各种物理修复、化学修复以及工程技术措施，通过优化组合,使之达到最佳效果和最低耗费的一种综合的修复污染环境的方法。

特点

（1）严格遵循循环再生和谐共存、

整体优化、区域分异等生态学原理

（2）多学科交叉

（3）影响因素多而复杂

- 生态修复的基本原理

1.2.1污染物的生物吸收与积累机制

1.2.2有机污染物的转化机制

1.2.3有机污染物的生物降解机制

为了更好地理解生态修复，有必要从下面三方面进行理解

首先-界定污染环境与健康环境

其次-界定生态修复与生态自净

再次-界定生态修复与“三废”治理

土壤生态修复

土壤污染：人为因素有意或无意地将对人类或其他生命体有害的物质施加到土壤中,使其某种成分的含量明显高于原有含量、并引起土壤环境质量恶化的现象

土壤生态修复：对污染的土壤实施修复，以阻断污染物进入食物链，防止对人体健康造成危害。

水体生态修复

水体污染：由于人类不合适的生产、生活，造成了水环境不同程度的改变和损害。

大气生态修复

大气污染：人类生产、生活向大气排放各种污染物，当污染物超过环境所能允许的极限时，大气质量就会恶化。天气大气生态修复：采取一定的措施包括物理、化学和生物的方法来减少大气环境中有毒有害化合物。

可吸入颗粒物和总悬浮颗粒物是人们较为熟悉的两种大气污染物。

按照生态修复方法来分类

1.物理方法

2.化学方法

3.生物方法

物理分离修复

原理

依据粒径大小，采用过滤或过筛进行分离------粒径分离

依据密度大小，采用沉淀或离心进行分离------水动力学分离

依据表面特征，采用浮选法进行分离---------泡沫浮选分离

依据磁性有无，采用磁力进行分离-------磁分离

固定/稳定化修复

该技术所需的实施时间一般为3-6个月，具体应视修复目标值、待处理土壤体积、污染物浓度分布情况及地下土壤特性等因素而定。

影响固定/稳定化修复时间的主要因素有：

- 化学污染物的种类、呈现的状态及数量的不同

- 污染土壤的面积和深度的不同

- 污染土壤种类和地质条件的不同

- 修复处理过程的不同（如原位和异位处理）

玻璃化技术

过程

1.在土壤两端插上电极电流通过土壤形成环路，土壤温度上升并熔化，包括其中的污染物；

2.气体收集系统收集水汽、有机废气；

3.在自然冷却过程中，土壤凝固形成玻璃样土块；

4.在土块上覆盖一层千净生壤。

污染物特点

- 易挥发

- 易扩散

- 有毒性

易挥发、易扩散的物质

属性一：从高压流向低压。

属性三：从高浓度向低浓度扩散。

蒸气浸提修复

局限性

- 排出的气体需要进一步处理；

- 腐殖质含量较高的土壤对挥发性有机物的吸附很强;

- 低渗透性（孔隙度较低）（黏质土）的土壤难于处理。

化学修复概念

概念：通过化学添加剂清除和降低污染环境中污染物的方法

发展：化学修复发展较早、相对成熟，是一种传统的修复方法，由于新材料、新试剂的出现,它仍在不断发展

影响：化学修复剂对生态系统有负面影响，人们对其最终环境效应还不完全了解，大规模的应用还有限

化学修复分类

按照修复技术来分：

3.2.1化学淋洗修复

3.2.2化学固定修复

3.2.3化学氧化修复

3.2.4化学还原修复

3.2.5原位可渗透反应墙

化学淋洗修复

化学淋洗修复对象：

-重金属（镉、铬、铅、铜、锌）

-芳烃（苯、甲苯、甲酚、苯酚）

-石油类

-卤代试剂

-多氯联苯和氯代苯酚

化学淋洗修复淋洗液种类

表面活性剂

水

无机溶剂

螯合剂

- 鳌合剂可分为

一人工螯合剂

包括乙二胺四乙酸（EDTA）、羟乙基乙二胺三乙酸（HEDTA）等

•缺点：价格昂贵、生物降解差、容易造成二次污染

-天然螯合剂

包括柠檬酸、苹果酸等有机酸

•优点：生物降解好、对环境不产生污染

- 表面活性剂分类：

-阴离子表面活性剂

-阳离子表面活性剂

-非离子表面活性剂

-生物表面活性剂

化学固定修复

- 化学固定修复原理

- 化学固定修复对象

- 化学固定修复类型

- 化学固定物质种类

- 化学固定修复局限

- 化学固定修复原理

- 通过添加化学固定试剂

- 减少和降低污染物在环境中的的生物有效性和可迁移性

- 最终使其对环境中的微生物、植物、动物的毒性降到最低

- 化学固定修复局限

-化学固定方法不是一个永久的措施。

-被固定的污染物可能在环境改变时释放出来。

-化学固化剂在一定程度上会对环境产生影响。

·在土壤中添加硅酸盐物质，可导致土壤溶液中可溶性有机碳升高，最后是土壤中镉和锌的淋溶性加大。

·由于固定物质的加入，土壤pH值容易升高，这可能给植物、土壤动物和土壤本身带来负面影响。

化学氧化修复

化学氧化修复原理：

- 向污染环境中加入化学氧化剂

- 分解破坏环境污染物的结构

- 使污染物降解或转化为低毒物质

- 化学氧化修复种类：

二氧化氯

高锰酸钾

臭氧

双氧水和Fetion试剂

化学还原修复

- 化学还原修复原理：

- 利用化学还原剂

- 将环境中的污染物质还原

- 从而去除毒性和可利用性

- 化学还原修复剂种类：

H2S还原剂

零价Fe胶体还原剂

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）保护

目标：中国五类地面水分:

|类：主要适用于水源水和国家级自然保护区；

||类：主要适用于集中式生活饮用水、一级地表水源保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾产卵场、幼鱼和幼鱼的饲养场等;

Ⅲ类：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源二级保护区、鱼虾越冬回程通道、水产养殖区等渔业水域和游泳区;

IV类：主要适用于人体不直接接触的一般工业用水区域和娱乐用水区域;

V类：主要适用于农业水域和有一般景观要求的水域

截污

- •针对：外来污染物远运超出湖泊自身的净化能力而导致水质恶化、生态破坏

- •措施：大量管网铺设、污水厂建设、人员动迁、河流周边生态修复、工厂企业排污控制等

- •表现：解决河流的污染工源，防止水体进一步恶化

- •缺点：巨额的工程投资、漫长的工期、复杂的工程实施

- •总结：更多的体现为相关主管部门量力而行的治河措施之一，通常会结合其他的治理方法实施

清淤

•针对：河流底部聚积了大量淤泥,富含可观的营养盐类,其释放也可能形成河流富营养化和水华暴发

•措施：将底泥从河体中移出，在工程施工时,要密闭机械工作面,对淤泥进行安全处置,防止二次污染

•表现：可减少积累在表层底泥中的营养盐，减少潜在性内部污染源

•缺点：水质只能得到暂时性改善，随着污染的输入，淤泥很快又积回去，且工程量大，投资费用高心成功范例鲜有报道，目前日本等发达国家，对是否清淤及清淤厚度正进行细致

投加药剂---固定稳定化修复

针对：河流的污染特征

措施：投加相应的化学药剂，强制去除污染物质。

表现：美国某河流通过投加铝盐，使河中磷由原来的65μg/L下降到30μg/L，河流水质明显改善。该方法操作简单

缺点：费用较高,易造成二次污染。

总结：在河流中直接投加“混凝剂”见效快，但是药剂量难以掌握，污染物沉积在河底破坏水底生物环境，且存在污染二次释放的可能性。

施用除藻剂

针对：水体藻类

措施：投放相应除藻剂

缺点：无法除去水体中的氮磷；化学杀藻剂的生物毒性对鱼类等其它生物的生长危害很大。

换水冲稀

·针对：污染水体

。措施：通过工程手段引水稀释受污染水体

·表现：短时间内降低水体的污染负荷，改善水生动物、水生植物的生存环境,提高河流的自净能力。

•缺点：污染总量没有减少，污染物转嫁，如外来污染持续存在，将会恢复到原来的污染水平，且浪费优质水资源，为治标不治本

·总结：通过引水稀释，可使得河流中优势菌种由绿藻转化为大型水生植物，大大改善了河水的水质。但引水稀释导致交换水体的生态体系发生变化，也会产生一定的负面影响:

水生植物技术

措施：利用水生生物法种植水生植物

体现：有效降低悬浮物浓度，提高水体透明度及溶解氧

优点：绿色环保

总结：无污染的条件下改善水生生态系统的多样性

生物增效技术

措施：将原有微生物通过一定的技术手段（如利用载体材料、包埋物质或合理控制水力条件等)，使微生物固着生长，提高生物反应器内的微生物数量

体现：反应后可固液分离，能有效除氮和去除高浓度有机物以及难以生物降解的物质

优点：绿色环保，利用原有微生物避免了外来生物入侵

总结：为代表的生物巢增效技术目前国内外最先进有效的能从根本上解生水体净化问题

水生植物生态浮岛

措施：人工设计建造、漂浮于水面上，为动植物和微生物生长、繁衍、栖息提供场所,拥有水体净化功能的浮岛

体现：植物对水中氮，磷元素吸收利用，其根系及浮床基质对水体中悬浮物进行吸收,富集水体有害物质；植物根系释出大量能降解有机物的分泌物，从而加速有机污染物的分解；最终通过收获植物体的形式，将氮、磷等营养物质以及吸附积累在植物体内和根系裹面的污染物搬离水体，使水体中的污染物大幅度减少，水质得到改善

控源截污

通过建设雨污分流管网系统小区雨污水管网系统、沿河截污系统等，实现从源头到末端阻断外源污染物的排放。

水安全保障

通过修建河道防洪岸、蓄泄洪区、水闸、泵站等工程，在保证水安全的前提下，使水体逐渐变得“河畅、水清、岸绿、景美”。

生物修复概念

概念

生物修复(Bioremediation)：利用生物降解有机污染物，从而修复被污染环境或消除环境中的污染物的过程。

生物修复过程：

- 污染发现

- 污染确认

- 污染修复

- 修复实施

- 修复评价

- 修复结束

美国

1972年美国清除宾夕法尼亚州的汽油泄漏是有史记载首次应用生物修复技术。

1989年美国阿拉斯加海域受大面积石油污染，生物修复技术首次大规模应用。

-阿拉斯加海域污染后生物修复的成功得到环保部门的认可，是生物修复史上的里程碑。

中国

生物修复处于起步阶段，过去10年中主要跟踪国际的发展，大面积应用的例子很少。

最初的生物修复主要是利用细菌治理石油、农药之类的有机污染。

随着研究的深入，生物修复又应用在地下水、王壤等环境的污染治理上。

由细菌修复拓展到真菌、植物、动物，由有机污染物生物修复拓展到无机污染物。

成就

堆肥的处理

-要降解的污染物过多？

-在堆肥过程中，加入经过驯化的降解菌对堆肥中的多环芳烃有明显的降解作用。

生物修复的特点

优点

1.可现场进行，节省费用

2.环境影响小

3.最大限度降低污染物的浓度

4.处理其他技术难以应用的场地

5.同时处理受污染的土壤和地下水缺点

缺点

1.耗时长

2.条件苛刻

3.并非所有污染物都能被生物修复

4.特定生物只能降解特定物质

按修复主体分类

1.微生物修复

2.植物修复

3.动物修复

微生物修复（研究得最多）

•利用微生物催化降解作用清除环境中的污染物。

微生物降解速度很慢，可采取哪些方法来强化？

-提供氧气-添加养分-驯化培养

植物修复

- 植物能忍耐和积累某种化学元素，利用植物清除环境中的污染物。

-修复重金属、有机物污染土壤

-净化水体

-清除放射性元素

- 植物修复过程较慢，可筛选出超积累植物、培育出高效去除污染物的植物。

动物修复

土壤动物如蚯蚓、线虫、跳虫、蜈蚣、蜘蛛等，能吸收或富集土壤中的残留农药，并通过代谢把农药分解为低毒或无毒产物.

按修复受体分类

1.土壤生物修复  2.水体生物修复  3.大气生物修复  4.固体废物生物修复

按修复场所分类

1.原位生物修复(in-site bioremediation)

2.异位生物修复(ex-site bioremediation)

3.原位-异位联合生物修复(combined bioremediation)

原位工程生物修复

原位-异位联合生物修复

概念：将原位生物修复和异位修复相结合。

方法：

-水洗-生物反应器法

-上壤通气-堆肥法

特点：能扬长避短，应用前景好。

适合的生物（是生物修复的先决条件）

有正常生理和代谢能力;

以较大的速率降解或转化污染物；

适合的场所

- 1.污染物和合适的生物接触的地点

例如表层土壤中的降解苯微生物无法接触到位于蓄水层中的苯污染物；

只有抽取污染物于地面生物反应器内处理；或将合适的微生物引去到污染的蓄水层中。

2.场地不含对降解菌种有抑制作用的物质

3.目标化合物能够被降解

适合的环境条件

要控制或改变环境条件，使生物的代谢与生长活动处于最佳状态。

生物修复原则及可处理性实验

生物修复的可处理性试验

可处理性实验目的

可处理性实验方法

可处理性实验目的

对每个现场都需要进行可处理性研究，以便对关键因素有基本的了解。

-污染物一般是混合性物质

·原油含数以千计的不同结构的碳氢化合物;

•有些场地中污染物是无法确定的油类、农药、以及重金属.

-污染物现场各有特点

可处理性实验方法

a.土壤灭菌试验 b.土壤柱试验 C.摇瓶试验 d.反应器试验

场地信息收集调查

污染物种类和性质：

微生物种类和代谢活性；

土壤特征，如温度、渗透性；

污染现场的地理、水文和气候。

技术查询

掌握场地信息后，向有关单位咨询是否在相似情况下进行过生物处理，以便借鉴参考。

技术路线选择

根据场地信息，对各种修复技术进行客观评价，确定最佳技术。

可处理性试验

设计中、小试验，获取污染物毒性、温度和溶解氧等限制性因素资料，为工程的具体实施提供基本参数。

实际工程设计

生物修复的具体设计，包括处理设备、井位和井深、营养物等。

环境微生物修复机理

4.2.1用于生物修复的微生物

4.2.2微生物修复的影响因素

4.2.3微生物修复与物质循环

4.2.4微生物代谢

4.2.5污染物的微生物降解性

4.2.6污染物的生物迁移转化途径

用于生物修复的微生物

1.土著微生物

自然界有大量微生物，环境受污染后会出现自然选择，使适合的微生物不断增长。生物降解通常是分步进行的，一种微生物的分解产物可成为另一种微生物的底物。

2.外来微生物

污染环境中，当土著微生物生长过慢，代谢活性不高，或者污染物造成其数量下降时；可人为投加一些适宜该污染物降解、与土著微生物能相容的高效菌。

-投珊瑚色诺卡菌来处理含腈废水

-用热带假丝酵母来处理油脂废水

-用光合细菌加强硫、氨素的转化

-用玉垒菌降解河底淤泥的有机物

3.基因工程菌

采用基因工程技术，将降解性质粒转移到能在污水和污染土壤中生存的菌体内，构建高效降解污染物的工程菌。

4.用于生物修复的其他微生物

藻类：

-通过放氧，使污染后缺氧的水体恢复到有氧状态，使好氧细菌对污染物的降解顺利进行.

微型动物：

-通过吞噬过多的藻类和一些病原微生物，间接对水体起净化作用。

5.微生物产品和酶

美国某公司推出20余种复合微生物，用于不同有机物的降解。日本某公司研制的生物剂，能用于污染河道的生物治理。

霉菌的酚氧化酶能够通过氧化耦合反应，将酚类污染物解毒。

微生物修复的影响因素

生物修复主要涉及微生物、污染物和土壤，因此影响因素为微生物活性、污染物特性和土壤性质，在选择生物修复时应加以考虑。

这里讨论另外几个因素。

- 1.微生物营养盐

- 2.电子受体

- 3.共代谢基质

- 4.有毒有害有机污染物的物理化学性质

- 5.污染现场和土壤的特性

微生物营养盐：为了使污染物达到完全降解，可适当添加营养物

-加入氮和磷酸盐能促进污染土壤中石油的生物降解；

-石油在海水中的降解情况基本上与土壤中是一样的;

·在海水中，只有3%的原油被生物降解。同时加入硝酸盐和磷酸盐时，70%的原油被生物降解。

共代谢基质

概念：-共代谢（co-metabolism）：一些人工合成的化学物质，如杀虫剂，杀菌剂和除草剂等需添加其它有机物作为初级能源才能降解，这一现象称为共代谢。

例子

-洋葱假单胞菌以甲苯作为生长基质可对三氯乙烯共代谢降解。

4.2.3微生物修复与物质循环

- N、S等元素可在生物间，生物与环境间不断循环，这就是生物地球化学循环。微生物在这个循环中起着重要作用

碳循环

氮循环

氮循环需要植物、动物和微生物的协同作用，使氮从一个形态转化为另一个形态。

硫循环

地球上，硫是一种较丰富的元素。硫都不是微生物生长的限制因子。

4.2.4微生物代谢

- 1.微生物的营养

- 2.微生物生理代谢的基础——酶

- 3.微生物的能量代谢

- 4.微生物的合成代谢

微生物的营养

微生物在代谢过程中对营养物质的需求与构成微生物细胞的成分直接相关。

-碳、氢和氧是构成微生物的骨架，氮、磷和硫构成蛋白质和核酸等。

微生物生理代谢的基础——酶

微生物在代谢时，需要酶的参加，酶作为生理生化反应的催化剂。

-酶在代谢中并不参与反应，不会被消耗掉。

-酶的专一性很强，一种酶只作用于一种物质

微生物的能量代谢

能量代谢就是通常的呼吸过程在呼吸过程。营养物质在呼吸过程中被氧化还原。

微生物呼吸分为：

·好氧呼吸

·无氧呼吸

·发酵

4.2.5污染物的微生物降解性

- 1.多样的代谢类型，自然界有机物几乎都能被微生物分解；

- 2.很强的变异性，使微生物获得了降解人工有机物的能力;

- 3.共代谢机制，拓展了微生物对难降解污染物的作用范圃;

- 4.通过改变有机物的化学结构，提高生物降解性。

扩散

·从高浓度到低浓度

·不同介质的扩散速度不同

-空气>水>固体

-氨在空气的扩散系数为3×10-5m2/s，在水的扩散系数为3×10-9m2/s，相差达1万倍，固体与液体相差达100万倍。

污染物质的生物富集

污染物质通过在食物链上的浓缩而引起的生物体内的污染物质的高浓度积累。

污染物质的生物转化

是污染物质降解的关键过程，特别是一些大分子难降解有机物，要经过一系列的转化过程方可达到降解。

一般微生物不能直接利用纤维素，纤维素由数个葡萄糖分子聚合而成，须由特定微生物分泌的酶作用于葡萄糖分子间的糖苷链，形成链更短的葡萄糖多聚物才能被生物利用。

温度和湿度

温度和湿度对任何生物都是重要的生态因子，影响生物体的活动、代谢及存活。

-微生物生长的温度范围为-12~100℃，大多数微生物生活在30-40℃。

-任何一种微生物都有一个最适生长温度。在一定的温度范围内，随温度上升，微生物生长速率加快。

-根据微生物对温度的依赖，分为嗜冷性（<25℃）、中温性（25~40℃）及嗜热性微生物（>40℃）。

pH值

pH值会影响微生物的生长与代谢，是影响生理生化反应的重要因子。

-嗜热菌、嗜碱菌和一般微生物对环境pH值的要求相差较远。

- 一般微生物要求p值在5Q之间；最宽的在4~10之间，最适宜的在6.5~7.5之间；

•超越pH值4~10生长的嗜酸或嗜碱微生物。

渗透压

微生物细胞结构简单，特别是原核生物系菌类，容易受到环境渗透压的影响。

-环境中与微生物细胞体内某种离子的浓度差会导致微生物的生理变化与适应。

氧

•氧对微生物的生存具有至关重要的作用。

-就严格厌氧微生物而言，氧将使微生物死亡

-而对于好氧微生物而言，缺氧将导致其死亡

辐射

太阳中的部分光谱可作为部分微生物光合作用的光源，如蓝细菌和藻类；另一些光谱则可能对微生物产生不利影

响，如紫外辐射。

化学物质

影响微生物的化学物质非常多，有利于微生物生长的，有不利于微生物生长的。有利与不利随微生物种类而异，对一种微生物不利可能对另一种微生物有利。

4.3.2微生物生长与种群增长

- 1.微生物摄取营养物质和能量，通过代谢获得所需物质和能力，使细胞增长，该过程称为生长。

- 2.当微生物个体生长到一定程度，细胞分裂而产生子代细胞，使个体数增加，该过程称为繁殖。

- 3.微生物数量不断增长，但营养与空间有限，当数量增长到一定时候就不再增长，甚至下降。

- 4.微生物种群动态符合一般规律的种群增长曲线。

- 5.微生物种群增长曲线在生物修复中具有广泛应用意义。

4.3.4微生物种群间的相互关系

中性共栖

概念

-两个微生物种群间不发生相互作用。

特征

-发生在非常低的种群密度下，一种微生物种群的存在不会影响到另一种的存在。

例子

-海洋中会有这种现象。

偏利共栖（commensalism）

·概念

-两种微生物种群共同生长。

特征

-一方因为另一方的存在而受益，而另一方并没有相应的受益或受害。

例子

母牛分枝杆菌能使环已烷转化为环已醇，假单细菌不能利用环已烷却可利用环已醇-p92

协同共栖（synergism）

概念

-两个微生物种群在一起时可以相互受益。

特征

-使种群很好地联合在一起，进行但各种群所不能完成的物质转化。

例子

-诺卡菌可代谢环已烷供假单胞菌利用，后者合成生物素供前者利用。

竞争（competition)

概念

-两种群在共同生存时发生争夺资源的现象。

特征

-双方均受到不利影响。

偏害共栖（amensalism)

概念

-两微生物种群，一方抑制另一方生长

特征

-通常是一方产生抑制物质抑制另一方的生长

例子

-一些微生物种群产生有机酸，排斥其他细菌

捕食（predation）

概念

-一种群吞食另一种群

特征

-捕食者的吞食可能导致被捕食者种群消失

寄生（parasitism）

概念

-寄生物从寄生体内获得营养，对寄主不利

特征

-寄生物与寄主的关系比较专一

例子

-病毒是一种胞内专性寄生物，可广泛寄生于细菌、真菌、藻类和原生动物

4.4影响生物修复的污染物特性

4.4.1优先污染物与目标污染物

4.4.2污染物化学结构对生物修复的影响

4.4.3污染物的降解方式对生物修复的影响

4.4.4 污染物生物可利用性对生物修复影响

4.4.1优先污染物与目标污染物

污染物（pollutant)

-概念：任何物质以不适当的浓度、数量和形态进入并作用于环境，对环境产生伤害或损害。

-例子：氮、磷等过多地排入水中，会造成藻类异常繁殖消耗水中的溶解氧，导致富营养化。

优先污染物（priority pollutants)

概念：人们从众多的污染物中挑选出一些重要的污染物优先进行控制。

原则：

-环境赋存最大

-分布广泛

-检出率高

-毒性强

-残留时间长

-易积累

目标污染物（target pollutants)

概念：在生物修复工程中，拟从环境中去除或减低危害的污染物。

范畴

修复技术

物理修复

化学修复

生物修复

微生物修复

动物修复

植物修复

背景

植物修复是近20年来发展起来的污染治理技术。

原理：利用绿色植物的新陈代谢活动来固定、降解、提取和挥发环境中的污染物，将污染物加工成可直接去除的物质或转化为毒性小甚至无毒的物质。

优点：具有无二次污染、美化环境和可持续利用等优点，享有“绿色清洁工厂”的美誉。

植物修复

5.1概念：以植物忍耐和超量积累某些元素的理论为基础，利用植物及其根际微生物吸收、挥发、降解和转化作用来清除污染物的技术

能用于修复的植物所具有的特点？

如何作用？

植物的耐性

耐盐植物：盐肤木、红树

耐碱植物：合欢、甘草

耐酸植物：龙眼、白兰

耐旱植物:梭梭、红柳

耐湿植物:

耐涝植物：垂柳、落叶杉

耐贫瘠植物：金银花、麦冬

钙质土植物或喜钙植物：甘草、

铜矿指示植物：蜈蚣草、女娄菜

植物修复应用的范围

·广义

修复重金属污染的土壤

净化空气和水体

清除放射性核素

利用植物及其根际微生物共存体系净化土壤中的有机污染物植物修复应用范围

·狭义

清除污染土壤中的重金属

室内污染

新车新房的污染

由于车内空间小，甲醛污染的危害猛于新房装修污染，其浓度经过专业检测，是新房装修的5倍之多。近年来，媒体上也出现了不少因新车甲醛导致儿童白血病、胎儿畸形、孕妇流产的报道，其中不乏价格不菲的进口轿车。为了您和家人的健康，千万不能忽视车内空气污染。

吸收有害气体

芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹是天然的清道夫,可清除空气中的有害物质。

有研究表明，虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的有害气体，吸收甲醛的能力超强。

城市烟雾

吸收光化学烟雾

实验证明，树木在一定浓度范围内，吸收各种有毒气体使污染的空气得以净化。海桐又名七里香，海桐科常绿灌木或小乔木。有吸收光化学烟雾，防尘隔音的作用。

通过叶面实现

1m柳树和松树每年可吸收0.07kgSO2

有害气体超过植物承受浓度时，植物会受害，所以对有害气体吸收量大的植物将发挥重要修复作用。

滞尘量与以下因素有关

树种、草皮面积、种植情况、气象条件

滞尘方式

停留、附着、黏着

除菌和杀菌

吸收二氧化碳

减弱噪声

植物提取

植物根系将土壤中重金属转移到植物地上部分。

指能累积超过叶子干重1%的Mn，或者0.1%的Co、Cu、Pb、Ni、Zn，或者0.01%的Cd的植物。

目前世界上有500多种这种植物。

植物提取（植物提取是目前研究最多且最有发展前途的一种植物修复技术）

利用超积累植物从污染环境中超量吸收、积累某种重金属元素;

将植物整株收获并集中处理,包括热处理、化学处理或微生物处理；

再继续种植超积累植物使环境中重金属含量降低到可接受的水平。

植物提取

大量的研究表明许多陆生和水生植物能提取土壤和水体中的重金属

□野生类能富集土壤中的Cd和Zn

□凤眼莲、绿萍、菱角等能大量吸收水中汞、镉等重金属

植物挥发

污染物从什么器官或组织挥发出去？

易挥发污染物被植物吸收后从植物表面组织空隙中挥发。

- 桉树降解三氯乙烯（TCE）、甲基叔丁基醚（MTBE)

- 印度芥菜降解硒化合物

- 烟草降解甲基汞

局限

对于挥发性重金属的修复有显著效果，但这种将挥发性重金属转移到大气的做法，有可能带来新的环境风险，所以，应用范围较小。挥发会改变金属的状态。

植物降解

概念：利用某些植物特有的转化和降解作用去除水体和土壤中有机污染物质的方式。

根际圈微生物降解

1.植物中超过20%的养分都聚集在根部，因此会生长很多微生物，尤其在根向外1-3mm的地方，这些微生物是没有种植过植物的土壤的3-4倍

□植物根际分泌物为其存微生物提供营养物质，对根际圈微生物起活化作用

□根分泌的一些物质他是细菌兵代谢有机污染物的原料

2.这种修复方式是微生物与植物的联合作用，其中微生物起主导作用。

3.这种修复方式的效率明显高于单一利用微生物降解有机污染物质的效率。

4.植物发达的根系及与根系共生的微生物往往共同对水环境起着净化作用。

□种植莲藕、水稻可去除水环境淤泥中的氮、磷

植物固定/稳定化

概念：利用植物将污染物聚集在根系附近，降低其生物有效性，防止其向深层土壤或地下水中扩散

利用

偏重于重金属污染土壤的固定/稳定化修复。如废弃矿山的复垦工程，铅、锌矿库的植被重建。

局限

植物稳定修复只是暂时将重金属固定，并没有从土壤中去除，如果环境条件发生变化，重金属生物的有效性可能又会发生变化。因而，没有彻底解决重金属污染问题。

总结：植物对污染物的修复作用

原理

主要是通过植物自身的光合、呼吸、蒸腾和分泌等代谢活动与环境中的污染物质和微生态环境发生交互反应，从而通过吸收、分解、挥发、固定等过程使污染物达到净化和脱毒的修复效果。

植物主要是通过什么生理过程来实现以上功能？

（1）植物吸收

（2）植物排泄

（3）植物积累

（1）植物吸收

通过哪一器官来完成这一过程？

□根是主要的吸收器官

□植物为了维持正常的生命活动，必须不断地从周围环境中吸收水分和营养物质。

（2）植物排泄

向外排泄多余物质和代谢废物，以分泌物或挥发的形式。

□分泌器官主要是根系，还有茎、叶的分泌腺

□分泌物主要有哪些：无机离子、糖类、植物碱、单宁等。

植物排泄途径：

□经过根吸收后，再经叶或茎等地上器官排出去。如某些植物将汞、硒等从土壤中吸收后，从叶片中挥发出去

□经叶片吸收后，通过根分泌排滥。如二溴乙烷通过烟草和萝卜叶片吸收，然后将其从根排泄

□去旧生新

- 植物积累

富集系数

富集系数（bioaccumulation factor）表征植物对某种元素或化合物的积累能力

富集系数=（地上部器官中重金属含量/土壤中重金属含量)%

□富集系数越大，表示植物积累该种元素的能力越强。

□富集系数可以是几倍乃至几万倍，但富集系数并非可以无限地增大。

蜈蚣草——第一种在我国发现的砷As超富集植物。

位移系数

位移系数（translation factor）表征某种重金属元素或化合物从植物根部到植物地上部的转移能力

位移系数=(地上部某种元素含量/根部该种元素含量)%

□位移系数越大，说明植物由根部向地上部运输该元素能力越强，利于植物提取修复。

超积累植物特征

超积累植物地上部分的重金属含量是同等生境条件下其他普通植物含量的100倍以上；

在污染地生长旺盛，生物量大，能正常完成生活

富集系数（BCF）和转运系数(TF)都大于1;

地上部含Cd≥100mg-kg1，含Co、Cu、Ni、Pb>1000mg·kg'，含Mn、Zn≥10000mg·kg'。

当植物体内的积累量达到极限值，叫临界含量，达到临界标准才算超富集植物

超量积累植物资源

常规育种：

□将超量积累植物与生物量高的亲缘植物杂交

转基因育种：

□引入金属硫蛋白基因，增加植物对金属的耐受性

目前，对富集后的植物处理还没有妥善办法

1.有人提出将富集重金属的生物量燃烧发电；但灰烬如何处理？

■可将超富集植物烧成灰后，当做特殊垃圾填埋；或运到铅、锌等重金属矿区的尾矿库中贮存。

2.也有人主张将其中的金属提取出来:

■美国环境公司对加拿大Ni污染土壤治理，每年从重金属回收当中获得2500美元·hm-2的收益，显示了较好的商业化应用前景

过渡类型

有一些植物虽然达不到上述各项指标，但比起一般的植物能忍耐一定程度的重金属，文献资料上多称为富集植物.

5.3影响植物修复的环境因子

生物因子、pH值、植物激素、氧化还原电位、共存物质、植物营养物质、污染物间的复合效应

5.4有机污染物的植物修复

- 1.直接吸收和降解

- 2.酶的作用

- 3.根际的生物降解

- 如何强化植物的吸收和降解？

- 通过遗传工程可增加植物的降解能力，如把细菌中的降解除草剂基因转移到植物中。

- 对农药的分解转化

- 利用氧化、还原、水解等基本生化反应分解杀虫剂，除草剂，杀菌剂等

- 对其他有机污染物的分解转化

- 分解石油、洗涤剂、塑料、造纸、印染工业产生的废物

5.5重金属的植物修复

5.5.1重金属对植物的伤害机制

5.5.2植物对重金属的抗性机制

5.5.1重金属对植物的伤害机制

胁迫>忍耐→伤害：

生长、繁殖受阻，甚至死亡

重金属对植物的影响主要表现在：

- 抑制植物种子萌发：

- 抑制植物生长，表现为植株矮小，生长缓慢，生物量减小；

- 抑制植物生殖，表现为生育期推迟，严重时会使生殖生长完全停止，甚至不开花结果。

重金属对植物的伤害机理表现在：

细胞膜的结构与功能受到破坏；光合作用受到抑制；呼吸作用发生素乱；糖类和氮素代谢受到抑制；细胞核核仁遭到破坏；植物激素发生变化。

阻止重金属进入体内

许多植物根部具有“避”的机制，使大量重金属被阻止在根部，阻止重金属进入根内并向地上部位运

将重金属排出体外

进入植物体内的重金属可通过某些机制被排出体外，也可通过分泌脱落酸促进老叶或受毒害叶片脱落

对重金属的活性钝化

植物可通过将积累在体内重金属沉积在细胞壁等生理活性较弱区域，阻止重金属对细胞内溶物的伤害

生态型的改变

改变生态型的方式生存下去，如植物生长的特别矮小或肥大

5.5.3重金属的植物修复机理

重金属超积累植物、挥发植物、提取作用、挥发作用、固化植物、固定/稳定化作用

城市水净化生态工程的典范

成都活水园

人工湿地塘床生态系统为活水园水处理工程的核心。由6个植物塘、12个植物床组成。

污水在这里经沉淀、吸附、氧化还原、微生物分解等作用，达到无害化，成为促进植物生长的养分和水源。此外，对系统中的植物、动物、微生物及水质的时空变化设有几十个监测采样管，便于采样分析，为保护湿地生态及物种多样性的研究提供了实验场地。

稠油采出水的处理系统设计

油田采出水主要污染物是高分子聚合物、表面活性剂、无机盐，以及油水分离后剩余的原油。

这种废水通常采用隔油、浮选、过滤等物理化学方法处理后回注地下或生化处理达标后排放。

人工芦苇湿地

人工湿地污水处理系统

根据污水在人工湿地中的流动方式可以分为表流人工湿地和潜流型人工湿地。

表面流人工湿地处理系统

这种类型的人工湿地具有投资少、操作简单、运行费用低等优点。缺点是占地面积大，水力负荷低，去污能力有限，受气候影响较大，夏季会孽生蚊蝇、散发臭味

潜流型人工湿地处理系统

污水在湿地床的表面下流动，利用填料表面生长的生物膜、植物根系及表层土和填料的截留作用净化污水。

基质主要有土壤、碎石、砾石、煤块、细沙、粗砂、煤渣、多孔介质、硅灰石和工业废弃物中的一种或几种组合的混合物。

5.1.2植物修复的优势及存在的问题

优势

□植物修复的应用潜力巨大

□植物修复符合可持续发展

□植物修复易于为社会接受

麓湖面临的三大水质问题

1、外源污染。麓湖排水设施建成年代较早，普遍采取雨污合流排水机制，改造难度大，在汛期河涌截污闸开闸泄洪时，上游污水渠箱内污水也随之排入河涌，影响河涌水质；雨水又将大气污染物和地面沉积物带入湖中，加剧了水体污染。

2、缺乏干净水源补给，只能等天下雨和各种污水作为补水。

3、内源污染。随着园内游客人数增多，存在部分游客向湖水乱丢垃圾、投饵喂鱼等不文明现象，严重影响人工湖的景观性和生态功能。无序放生的现象，导致外侵物种繁衍迅速，对水生态和生物链的破坏非常严重。

生态整治：水体修复

水务部门提出改善市内人工湖水质的四大办法：

1、改善连通河涌水质，控制人工湖外源污染物输入;

2、建立水系循环，增加人工湖水体置换频次;

3、构建水下沉水植物群落，逐步恢复水下生态系统;

4、改善湖岸周边植物生态群落。                  麓湖整治主要采用的是后两种办法。

水体治理思路及措施

·控源截污、内源治理、清水补给、水质净化和生态修复在点源污染控制方面，在凤鸣桥上游专门加装了一套快速生物过滤处理装置，专门用于治理暴雨时夹杂生活污水的雨水，确保湖体不发生二次污染。

·在面源污染控制方面，环湖的路面雨水、路面冲洗水、绿化灌溉水等经“生物拦截带+人工湿地”处理后，作为补水使用。

·在生态修复方面，通过种植挺水植物、沉水植物，投加净水蚤、光合菌、益生鱼类、虾、河蚌、螺等，构建相对稳定的湖体食物链，吸收分解氮磷和有机污染物，净化水质、改善底泥，增加水体透明度，恢复麓湖的自净功能。

植物修复方面

- 在浅水区湖底种植了矮生苦草、轮叶黑藻

- 在深水区湖底则种植了马来眼子菜、篦齿眼子菜、刺苦草

- 这些植物的优势是没有二次污染，长效性比较好。

- 在岸边还设计了生态驳岸，种植大量美人蕉、再力花、梭鱼草等挺水植物，这些植物的特点是根系非常发达，一旦有面源污染从岸边下来,就能被植物截留和固化。

动物修复方面

针对外物种的治理，按照一定比率投入滤食性、肉食性的鱼类，如大头鱼，白鲢、黑鱼、青鱼等。黑鱼可以吃罗非鱼的幼崽，其他鱼类则会进食蚊卵和飞蛾卵。

构筑一个比较稳定的生态链，这一系列的治理方式改善了麓湖的整体环境，提升了项目的景观效果.也促进了市民游客对大自然的幸福感和获得感

乐昌市是广东省7个石灰岩县（市）中石漠化面积最大、石漠化程度最高的县级行政区之一，是国家发展与改革委员会确定的在“十一五”期间进行综合治理的100个试点县之一。乐昌石漠化地区属于峰林平原型石漠化类型，岩溶地区主要分布在乐昌的西北部，集中在沙坪、秀水、梅花、云岩、庆云、白石、黄圃、坪石等8个乡镇。

全市岩溶面积达79662.9公顷，占土地总面积的比例为32.9%；其中石漠化土地面积26758.9公顷，占岩溶面积比例的33.6%;潜在石漠化土地面积47719.3公顷，占岩溶面积比例的59.9%。石漠化土地中，极度石漠化面积23.7公顷，强度石漠化面积5646.2公顷，中度石漠化面积11496.4公顷，轻度石漠化面积9592.6公顷。

注：数据来源于2003年广东省石漠化调查

韶关市石漠化面积达到46.61万亩，占全省52.3%。由于过去过度樵采，乱垦乱伐，导致生态环境脆弱，自然更新能力低下。

乐昌市便是石漠化的典型地区。乐昌西部是典型的喀斯特地貌，梅花河、辽思河流经梅花、秀水、沙坪、云岩四镇。人们将这两条小流域称呼为“梅辽四地”。但“梅辽四地”却几乎是“石漠化地区”的代名词。据中国岩溶地区第三次石漠化监测结果，乐昌市岩溶地区石漠化面积达40.13万亩，为广东省之最。

乳源大桥镇因地处粤北高寒石灰岩山区，山多地少、石多泥薄，石灰岩地貌广布，石漠化现象较为突出，再加上海拔较高、冬季气温低，“九分石头一分土，寸土如金水如油”曾是当地自然环境的真实写照。

乐昌市沙坪镇

高低连绵的丘陵山地已经成为了石头的海洋。被石山包围的沙坪镇，只是石漠化威胁下粤北山区的一个缩影（10年）

石漠化导致水土流失加剧，使村民为改变贫困的努力显得无助。石缝生存逼走村民（10年）

大同石漠化程度的治理政策

无石漠化和潜在石漠化岩

石裸露率在10-30%地表有各种植被覆盖，植被覆盖率大于60%，土被分布连续，可作为耕地。

该类土地具有较好的生产效率，但存在着水土流失或植被退化等环境问题，为防止石漠化产生，应进行预防性治理，特别要注意补充和保护演替后期的繁殖体

轻度石漠化

岩石裸露率在30-50%，成片分布的薄层土壤可作耕地或草地，存在不太发育的乔灌草植被，植被覆盖率在30-60%。

该类土地的生产和生态效率较低，为环境质量比较差的土地。可以实行中低产田改造、非耕地开发、生态农业建设、节柴能源开发工程等。对于植被恢复而言，要实施草丛-灌丛-次生林-常绿落叶阔叶林的恢复措施和步骤，以充分利用灌丛恢复时期改良土壤和小气候环境，保护并适当修剪灌丛，促进有性繁殖更新链尽快恢复，为次生林群落的形成打下基础。

中度石漠化

岩石裸露率在50-70%，山坡还有部分土壤可作为零星的耕地和草地，只有少量草灌木,植被严重退化，植被覆盖率10-30%。该类土地的生产力和生态效率低，为环境质量差的土地。可采取劳务输出、坡改梯工程、退耕还林还草、发展人工草业畜牧等措施。对于植被恢复而言，要实施稀疏草丛-草丛-草灌丛-灌丛-乔灌丛-次生林的逐步恢复措施。

重度石漠化

岩石大面积裸露，岩石裸露率大于70%，山区无土可流失，植被严重退化为少量毛草。

该类土地很难利用，需采取封境、环境移民、建设多功能国家公园或自然保护区让其自然恢复

海珠湿地建成前为万亩果园，其紧邻村社，受人类干扰多、水质恶化、河涌淤塞、潮汐水文受阻，生态功能退化，景观品质不佳。在没有先例借鉴的前提下，海珠湿地根据位居城市的特点，采取了以下4项措施：

（1）以分区管理、边界密植乔灌木、合理设计游步道等方法，强化人与野生生物的有效隔离管理，形成人与动物的互动与平衡;

（2）联通水网，增加水动力，重建水环境，提升水质，为海绵城市建设打下基础

（3）人工与自然恢复结合，恢复营建鸟类生境，拘建城市鱼鸟天堂;

（4）继承先民生态智慧，开拓垛基果林湿地生态系统，重现岭南水乡文化。

生态修复

在广州亚运治水项目中，区水务部门打通断头涌，清疏河涌淤积、联通河网，在利用自然潮动力的基础上，加建泵站，通过水闸控制将河涌的双向流改为单向流。

根据生态保护的需要，海珠湿地新挖河道5.4km，柔化自然堤岸16.3km，对果林湿地中河堑结构进行了全面疏净，联通了果园密布的大小河涌水系。每年冬天坚持开展河床清淤、河堑清理和修理水窦等水网疏浚工作，强化水体循环，盘活水系，改善水质，湿地水体水质从 2010 年的劣V类提升为2015年的VI类,部分区域达到III类。

水体修复

食藻虫是一种低等甲壳浮游动物，经过驯化的食藻虫能以水体中团块状的蓝绿藻、有机颗粒、菌类等作为主要的食物来源，从根本上解决富营养化水体蓝藻消除的难题。

海珠湿地在进行水体生态修复时，正是使用了“食藻虫引导水下生态修复技术”，通过构建“食藻虫一沉水植物一水生动物-一微生物群落”共生体系的生态自净系统，对海珠湿地实施生态修复

保持原有湿地肌理的生态修复

湿地保护建设应保留地方特色。在建设初期，海珠湿地一期过多栽种再力花等引进品种，虽然取得较好的景观效果，但这些引进品种迅速从河岸向河道蔓延，侵占乡土植物生长空间，管理方每年不得不花费大量的人力清除过多的景观植物。

其后在重庆大学袁兴中教授指导下，以果林湿地为基底，开展垛基果林恢复实践，传承“河涌水流果林间，河泥堆起肥林田，鱼仔河涌水窦现，鸟栖芦荡滩涂涟”的岭南先民农耕方式，构造了“基、果、水、岸、生”五素同构的生

态系统，既重现了当地水陆互养、物质平衡循环、地力历久不竭的生态智慧，也营建了层次丰富，种类多样的生境，获得了开敞、明媚的景观效果。修复后，百年荔枝重新挂果,在广州城区消失多年的无齿螳再现。

淇澳岛红树林自然保护区原始概况

珠海市淇澳岛是珠三角最大的天然红树林湿地，淇澳岛红树林自然保护区，总面积5103.77公顷。其主要功能是保护红树林湿地、猕猴、鸟类及海岛生态环境，是研究湿地生态系统、候鸟以及猕猴原生地和发展史的重要基地。该地生长着秋茄(Kandeliacandel）、桐花树(Aegiccras comiculatum）、海漆(Excoecaria a-sallocha）、木榄（Bruguiera gymnorrhiza）等真红树植物和半红树植物达10种以上，但红树林湿地面积现存只有499hm2，红树林102hm2。

淇澳岛红树林湿地比其他生态系统的退化和消失速度都快，依赖湿地的生物多样性持续加速衰退。由于对红树林资源特有的生态价值被严重低估，大规模围海造地与保护红树林资源未能科学规划互相兼顾，以原始的方式，通过筑堤将滩涂与海洋分离，然后在内进行人工养殖的集约经营方式，使滩涂环境从自然的潮汐涨落变成一潭死水，导致红树林大量死亡，致使红树林分布区城迅速缩小的。

淇澳岛红树林保护区存在的问题

人为干扰导致红树林面积减少

- 人为干扰是淇澳红树林天然湿地面积减少的主要原因。围海养殖、海洋捕捞和路桥工程建设，使岛上的红树林资源遭到破坏。北部中山市海区的围垦填海工程，南部港珠澳大桥的大规模填海造地工程，将导致红树林湿地生境受到破坏。由于过度捕捞使物种减少，种群结构低龄化、小型化，严重影响湿地的生态平衡，威胁着其他生物的生窑。

水污染导致红树林生物的减少

- 水污染不仅使水质恶化，也对红树林的生物造成严重危害。每年大量未经处理的生活污水、工业废水直接或间接排入珠江口，水污染直接影响了红树林的生长。由于水里富含各种污染物，藻类大量繁殖造成赤潮的发生，还有周边海域大量运输及捕鱼的船舶经常漏油，在海面上形成大片的油污，导致鱼类等生物的缺氧死亡，严重影响了红树林保护区动物的生长。

外来物种的侵蚀

- 保护区在进行红树林恢复过程中大量引种了无瓣海桑，利用其速生特性，逐渐扩大了红树林湿地的面积。然而，湿地生态系统中某些物种的过量增长，破坏了保护区的生态平衡，往往造成其他物种的损失。调查发现薇甘菊入侵红树林，造成红酬林主要种群不同程度的生长受抑。

互花米草

互花米草曾是“护滩小能手”，能够保滩护堤、促淤造陆、抵御台风、消减海浪，因而在20世纪80年代左右，被引入我国。但由于其具有极强的耐盐、耐淹和繁殖能力，在我国海岸带快速蔓延，对大部分沿海滩涂湿地的生物多样性维持等构成严重威胁，成为我国沿海滩涂危害性最强的入侵植物。

对于淇澳岛，滩涂上疯长的外来入侵种互花米草，使得淇澳岛上的红树植物不能向外繁殖扩张，甚至还蚕食本地原有的红树植物;

1.互花米草的修复手段

人工拔除。

- 人工拔除幼苗对于抑制入侵初期的互花米草是一种有效的方法，但对于已经建成的种群，人工拔除法不仅非常困难而且效果也不大。因为成熟的互花米草根系较深，拔除很容易折断根，造成残留根的再次发芽。

覆盖抑制。

- 对小块互花米草丛，可以使用织物覆盖法，即用致密的丝织布紧密地覆盖住刈割后的互花米草群丛，1~2个生长季后能有效抑制并使互花米草死亡。

刈割控制。

- 对于较大面积的互花米草丛，可使用机械从互花米草初春返青到秋季死亡期间对其进行反复割，阻止其通过光合作用产生的能量分配到茎球和根部，进而影响之后的生长。但每个生长季刈割1-3次才能有之限制互花米草的营养生长及结实，而要完全除尽互花米草有时可能需要火烧清除。火烧能去除前一年的枯萎植株，但美国Louisiana州171和中国崇明东滩8’的实验发现了互花米草在火烧或刈割后的超补偿生长现象，提高其再生生长，对其入侵反而有促进作用。

在通过各种物理方法（如用挖掘机深挖、掩埋和割除）和化学方法（如喷施甘草磷）等，均未能控制住外来入侵植物互花米草的生长和在互花米草滩涂上未成功种植红树植物的背景下。

通过总结经验，选择了一种生物方法与物理方法结合的控制方法,来治理互花米草和种植红树植物。即先用细绳将互花米草捆绑，一米一条带捆成垄状，然后将无瓣海桑和海桑两个速生的红树植物种植在垄与垄之间的空隙上。由于无瓣海桑和海桑的生长速度很快,一年生苗就高达70~90 cm,平均每年可以长高1.5m左右。经过2~3 d的生长，这两种红树植物就可以从互花米草滩涂上生长出来，并开始慢慢郁闭成林，3年后其郁闭度就可以达到80%左右，郁闭林下的互花米草由于缺少充足的光照而慢慢减少，从而达到红树林恢复和控制互花米草的双重效果。实践已经证明，这种方法已取得了良好的效果。

2.人工防治技术

方式：主要通过清理薇甘菊的藤、叶，然后焚烧。(不推荐)

具体措施:人工清理是无计可施才会选用的方式，依靠人工清理薇甘菊不仅浪费时间，反而会加重危害。薇甘菊的治理每年应达到两三次，人工清理工作效率低，无法达到要求，反而会促进薇甘菊的生长更加旺盛。通过实验表明，用70d清理薇甘菊，清理地上的枝条以及覆盖地面的茎，然后在太阳下曝晒，3个月后薇甘菊生长了70%，6个月全部恢复生长。人工铲除难免有些根茎没有清理干净，只要有两节残余根茎通过雨水就能够迅速生根发芽继续生长，防治相当困难，费工费力。

珊瑚

有性繁殖技术

鹿角属珊瑚正在排出精卵团这种技术主要是利用珊瑚的繁殖生物学特性，在其繁殖期通过促进珊瑚生殖配子结合形成受精卵，提高受精率；随后对其培育至浮浪幼虫阶段，通过放入附着基或附着诱导物促使珊瑚浮浪幼虫附着变态形成珊瑚幼体；再通过对珊瑚幼体的人工培育，提高幼体存活率，使其生长至合适的大小。

通过这种人工技术的辅助，可以降低珊瑚繁殖过程中限制因素的影响，大大提高珊瑚受精卵发育至幼体的比例。

断枝培育的鹿角属珊瑚断枝培育技术就是通过造礁石珊瑚的无性增殖特点，利用人工培育条件或野外培育技术促进造礁石珊瑚断枝的增长，达到移植所需大小。

断枝培育技术

珊瑚断枝培育方法主要分为珊瑚树断枝培育法、浮床断枝培育法、缆绳断枝培育法。在选择具体方法时，需要综合考虑修复区域的原生造礁石珊瑚种类、底质类型、台风和海浪发生频次等情况。

人工条件下的无性培育技术关键在于严格控制培育环境以适合珊瑚生长，其中包括光照、温度、盐度、海水PH值与酸碱度、离子浓度等多个方面，甚至还包括生物因素的控制,成本十分昂贵。

而野外培育虽然成本较低，但对环境条件的控制不足，无法去除恶劣环境条件与生物因素的影响，可能造成培育失败。

底播移植技术

铆钉技术移植的鹿角属珊瑚底播移植技术是将野外采集或培育的珊瑚断枝固定在需修复的珊瑚礁底质上，针对不同的珊瑚礁底质采用相适应的底播移植方法。

其目的是使珊瑚断枝稳固在底质或礁体上,避免被海浪打翻或造成脱落。

目前采用的主要底播移植技术有铆钉珊瑚移植技术、生物黏合剂珊瑚移植技术和生态礁珊瑚移植技术。

具体来说，铆钉珊瑚移植一般应用在珊瑚礁底质的区域；生物黏合剂珊瑚移植技术一般应用在坚硬的岩石底质区域；生态礁珊瑚移植则大多应用在泥沙等无法直接进行珊瑚固定的底质区域。