1.(填空题，5分)

设计标高与原地形标高之差，称为 施工标高 。

2.(填空题，5分)

土壤自然堆积，经过沉落稳定后的表面与地平面所形成的夹角，即土壤的安息角。

3.(填空题，5分)

等高线是一组垂直间距相等、平行于水平面 的假想面，与自然地形所得的交线在平面上的投影。

4.(填空题，5分)

等高线一般不相交或重叠 , 只有在悬崖处等高线才可能出现相交情况。

5.(填空题，5分)

设计等高线一般用细实线表示。

6.(填空题，5分)

某园路起点至终点为下坡，两点之间水平距离长800m，设计起点高程为295.00m，设计坡度为3%，终点高程应是271.00m。

7.(填空题，5分)

道路系统的基本形式按交通流线划分可以分为 人车分流道路系统、人车混行道路系统 、人车部分分流道路系统。

8.(填空题，5分)

我国古典园林中为了变换、组织水平游览视线，多在水面上建折桥。

9.(填空题，5分)

设计等高线一般用细实线表示，原始等高线一般用虚线表示。

10.(填空题，5分)

由胶凝材料、水和骨料等按适当比例配置，经混合搅拌，硬化成型的人工石材称为混凝土。

11.(填空题，5分)

天然河岸和人造流水岸壁的构造按材质划分一般为土岸、石岸、水泥岸3种。

12.(填空题，5分)

典型的园路由面层、结合层、基层、垫层和土层组成。

13.(填空题，5分)

排水工程的主要任务是把 雨水、废水、污水、收集起来并输送到适当地点排除，或经处理后再重复利用和排除掉。

14.(填空题，5分)

海绵城市常用的七种绿色措施包括:绿色屋顶、渗透池、雨水花园、植草沟、生物滞留区、湿塘和透水铺装。

15.(填空题，5分)

与园林建筑相结合的砌石中，用于建筑入口的称为如意踏跺、踏跺;位于建筑外拐角的称为抱角，内拐角的称为镶隅。

16.(填空题，5分)

园林用水从布局上看可分为集中、分散两种形式

17.(填空题，5分)

城市静水的常见应用形式有:下沉式水池、台地式水池、平满式水池、室内外沟通连体式水池等。

18.(填空题，5分)

水池设计主要讲究平面形式的变化，根据静水的平面变化，一般可以分为自然式水池和规则式水池。

19.(填空题，5分)

刚性铺装是铺装构造中含混凝土或钢筋混凝土的铺装。

20.(填空题，5分)

排水体制分为:分流制排水体制和 合流制排水体制

21.(填空题，5分)

合流制排水系统是指雨水和污水合流排水的系统

22.(填空题，5分)

雨水排水系统的基本构成部分有:汇水坡地、雨水浅沟和建筑物屋面、天沟、雨水斗、排水明渠、暗沟、截水沟、雨水排水管网 、雨水口、雨水井、排洪沟、出水口、雨水排水泵站

23.(填空题，5分)

更加系统、整体的施工图编制方法是分层编制